Кабели малопарные высокочастотные для широкополосного доступа ТЦПП (ТУ 3571-008-12154334-2006)

Назначение

Кабели высокочастотные предназначены для внешней прокладки на цифровых сетях абонентского доступа при температуре окружающей среды от минус 60 °С до плюс 60 °С. Кабели соответствуют требованиям ГОСТ Р 53538-2009. Их применение возможно в качестве кабелей «последней мили» в сетях широкополосного доступа (ШПД), в системах цифрового телевидения, охраны и контроля доступа.

Пример записи обозначения кабеля

ТЦПП 4х2х0,52 ТУ 3571-008-12154334-2006

Возможно изготовление кабеля с маркировкой заказчика.

Варианты исполнения

ТЦПП – для прокладки по стенам зданий вне помещений.

ТЦППв – то же, для прокладки в условиях повышенной влажности (кабель с водоблокирующими элементами).

ТЦППэ – то же, для прокладки в условиях высокого уровня внешних электромагнитных помех.

ТЦППт – для подвесного крепления, в т.ч. на опорах.

ТЦППтэ – для подвески на опорах в условиях высокого уровня внешних электромагнитных помех.

ТЦППтв – для подвески на опорах в условиях повышенной влажности (кабель с водоблокирующими элементами).

ТЦППтвэ – для подвески на опорах в условиях повышенной влажности и высокого уровня внешних электромагнитных помех.

Кабель монолитного исполнения:

ТЦПмП, ТЦПмПп – для прокладки в грунте, телефонной канализации и коллекторах, по стенам зданий вне помещений.

ТЦПмПт, ТЦПмПпт – то же, для подвески на опорах в условиях повышенной влажности.

Материалы, применяемые для изготовления кабелей

- композиция полиэтиленов для изоляции жил – ГОСТ 16336-2013;

- композиция полиэтиленов для оболочки – ГОСТ 16336 - 2013;

- проволока медная марки ММ – ТУ 16-705.492-2005;

- проволока медная лужёная – ТУ 16-505.850-75;

- материал фольгированный композиционный гибкий алюмофлекс – ТУ 2358-017-50157149-2004;

- проволока стальная оцинкованная для проводов и кабелей – ТУ14-4-1457-87;

- проволока стальная общего назначения – ГОСТ 3282-74;

- проволока стальная латунированная – ТУ 1221-293-00187211-00.

Допускается применение других равноценных материалов, обеспечивающих выполнение требований, установленных в технических условиях.

Конструктивные размеры

| Марка кабеля | ТЦПП, ТЦППв, ТЦППэ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число пар | 1 |  | 2 | 4 | 1 |  |  | 2 | 4 |
| Номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм | 0,52 мм |  |  |  |  | 0,64 мм |  |  |  |
| Диаметр изолированной жилы, не более, мм | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный наружный диаметр (размер) кабеля, мм | 3,1 |  | 3,0х4,9 | 5,6 | 3,2 |  |  | 3,2х5,1 | 5,9 |
| Расчетная масса 1 км кабеля, кг* | 8,3 |  | 15,8 | 26,7 | 12,7 |  |  | 27,9 | 38,8 |

* Расчетная масса кабеля приведена для кабеля марки ТЦПП.

| Марка кабеля | ТЦППт, ТЦППтв, ТЦППтэ, ТЦППтвэ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число пар | 1 |  | 2 | 4 | 1 |  | 2 | 4 |  |  |  |
| Номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм | 0,52 мм |  |  |  |  | 0,64 мм |  |  |  |  |  |
| Диаметр изолированной жилы, не более, мм | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный наружный размер кабеля, мм | 3,5х7,5 |  | 5,6х9,6 | 6,6х10,6 | 3,9х7,9 |  | 6,0х10,0 | 7,3х11,3 |  |  |  |
| Расчетная масса 1 км кабеля, кг* | 19,9 |  | 34,8 | 43,2 | 22,9 |  | 48,9 | 66,2 |  |  |  |

* Расчетная масса кабеля приведена для кабеля ТЦППт.

| Марка кабеля | ТЦПмП |  |  |  | ТЦПмПп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число пар | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм | 0,52 | 0,64 | 0,9 | 0,52 |  |  | 0,64 | 0,9 |
| Диаметр изолированной жилы, не более, мм | 1,25 | 1,55 | 2,2 | 1,25 |  |  | 1,55 | 2,2 |
| Номинальный наружный диаметр (размер) кабеля, мм | 3,7 | 4,2 | 5,6 | (7,3х3,7) |  |  | (9,4х4,6) | (11,5х5,6) |
| Расчетная масса 1 км кабеля, кг | 17,3 | 20,3 | 32,9 | 34,2 |  |  | 43,3 | 68,4 |

| Марка кабеля | ТЦПмПт |  |  |  | ТЦПмПпт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число пар | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм | 0,52 | 0,64 | 0,9 | 0,52 |  |  | 0,64 | 0,9 |
| Диаметр изолированной жилы, не более, мм | 1,25 | 1,55 | 2,2 | 1,25 |  |  | 1,55 | 2,2 |
| Номинальный наружный размер кабеля, мм | 4,1х8,1 | 4,6х8,6 | 5,6х9,3 | 12,2х4,1 |  |  | 12,5х4,6 | 14,9х5,6 |
| Расчетная масса 1 км кабеля, кг | 24,0 | 29,3 | 53,1 | 41,3 |  |  | 59,8 | 85,2 |

Электрические параметры

| Параметры |  | Частота, кГц | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 ºС, Ом, для диаметра жилы: 0,52 мм 0,64 мм 0,9 мм |  | Пост. ток | 84±7 55±3 26±3 |
| 2. Омическая асимметрия кабельных жил в паре, не более, % от сопротивления шлейфа |  | Пост. ток | 1,0 |
| 3. Электрическое сопротивление изоляции ТПЖ, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не менее |  | Пост. ток | 8000 |
| 4. Испытательное напряжение между жилами рабочих пар, а также между жилами и экраном в течение 1 мин, В |  | Пост. ток | 750 |
| 5. Рабочая емкость, пересчитанная на 1 км длины, нФ для однопарных кабелей для монолитных конструкций кабелей для многопарных кабелей |  | 1,0 | 40±5 41±5 45±7 |
| 6. Переходное затухание между цепями многопарных кабелей на ближнем конце на частоте, кГц, не менее, дБ Для других частот f, норма переходного затухания Ао, дБ рассчитывается по формуле: Ао, дБ = 73 – 15Lg(f/300) |  | 160 | 77 |
|  |  | 512 | 70 |
|  |  | 1024 | 65 |
|  |  | 2048 | 60 |
| 7. Защищённость между цепями на дальнем конце многопарного кабеля длиной 1 км в диапазоне частот до 2048 кГц должна быть не менее 50 дБ |  |  |  |

Эксплуатационные характеристики

Прокладка и монтаж кабелей должен производиться при температуре не ниже минус 10°С.

Радиус изгиба кабелей при прокладке и монтаже должен быть не менее 10 наружных диаметров.

Гарантия производителя

Срок службы кабелей – не менее 15 лет при соблюдении условий и правил хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации кабелей - 3 года с даты ввода в эксплуатацию.